## Politecnico di Milano	Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione

- PROVA FINALE SIMULAZIONI SPICE DI CIRCUITI ELETTRONICI

- C. Guazzoni

Anno Accademico 2024/2025 – Primo Laboratorio –  Giovedi’ 27 febbraio 2025

Simulazione della risposta nel dominio del tempo e della frequenza di circuiti a singola costante di tempo

1.Circuito RC

Si consideri il circuito in figura:

| in | R = 1 kW C = 63 nF Per i punti a), b, c), d) il generatore e' del tipo VPULSE. Per il punto e) il generatore e' del tipo VSRC con ampiezza del segnale AC unitaria. |
| --- | --- |

a) Effettuare l'analisi in transitorio (Analysis - Setup - Transient) nell'intervallo di tempo 0 - 400 ms con un segnale (gradino) caratterizzato dai seguenti parametri: V1=-1; V2=1; TD=10ms, TR=2ns; TF=2ns; PW=800ms; PER=800ms. Visualizzare la tensione di uscita ai capi del condensatore e giustificarne l'andamento.

Costante di tempo:

Giustificazione:

t [s]

Vout(t)

b) Effettuare l'analisi in transitorio (Analysis - Setup - Transient) nell'intervallo di tempo 0 - 1600 ms con un segnale (onda quadra) caratterizzato dai seguenti parametri: V1=-1; V2=1; TD=0, TR=2ns; TF=2ns; PW=400ms; PER=800ms. Visualizzare la tensione di uscita ai capi del condensatore e giustificarne l'andamento.

Giustificazione:

t [s]

Vout(t)

c) Visualizzare l'andamento della corrente nella resistenza nel caso dell'analisi al punto b) e giustificarne l'andamento.

Giustificazione:

t [s]

IR(t)

d) Ripetere l'analisi effettuata al punto b) nel caso di una onda quadra di periodo 100 ms e 10 ms nell'intervallo di tempo 0-500 ms. Commentare la forma del segnale in uscita.

Giustificazione:

t [s]

Vout(t)

t [s]

Vout(t)

e) Simulare la funzione di trasferimento (rapporto tra out e in) (Analysis - Setup - ACSweep) nell'intervallo 10 Hz - 100 kHz e tracciare in Probe il diagramma del modulo (in dB) e della fase (P()). Calcolare la frequenza del punto a -3dB, a partire dalla costante di tempo del circuito e confrontarla con quanto ottenuto con la simulazione.

f [Hz]

/T(j)/

f [Hz]



2.Circuito CR

Si consideri il circuito in figura:

|  | R = 50 W C = 100 nF Per i punti a), b), c), d), e) il generatore e' del tipo VPULSE. Per il punto f) il generatore e' del tipo VSRC con ampiezza del segnale AC unitaria. |
| --- | --- |

Vout(t)

t [s]

a) Effettuare l'analisi in transitorio nell'intervallo di tempo 0 - 400 ms con un segnale (gradino) caratterizzato dai seguenti parametri: V1=-1; V2=1; TD=10ms, TR=2ns; TF=2ns; PW=800ms; PER=800ms. Visualizzare la tensione di uscita ai capi della resistenza e giustificarne l'andamento.

Costante di tempo:

Giustificazione:

Giustificazione:

Vout(t)

t [s]

b) Aggiungere un generatore DC (VDC = 5 V) in serie al generatore VPULSE e ripetere l'analisi del punto a). Che cosa cambia nel segnale di uscita e perche'?

Giustificazione:

Vout(t)

t [s]

c) Effettuare l'analisi in transitorio nell'intervallo di tempo 0 - 1600 ms con un segnale (onda quadra) caratterizzato dai seguenti parametri: V1=-1; V2=1; TD=0, TR=2ns; TF=2ns; PW=400ms; PER=800ms. Visualizzare la tensione di uscita ai capi della resistenza e giustificarne l'andamento.

d) Visualizzare l'andamento della corrente nel condensatore nel caso dell'analisi al punto c) e

Giustificazione:

IR(t)

t [s]

giustificarne l'andamento.

e) Ripetere l'analisi effettuata al punto c) nel caso di una onda quadra di periodo 10 ms e 1 ms nell'intervallo di tempo 0-100 ms e 0-50 ms. Commentare la forma del segnale in uscita.

Giustificazione:

t [s]

Vout(t)

t [s]

Vout(t)

f) Simulare la funzione di trasferimento (rapporto tra out e in) nell'intervallo 10 Hz – 10 MHz (Meg in PSpice) e tracciare in Probe il diagramma del modulo (in dB) e della fase (P()). Calcolare la frequenza del punto a -3dB e confrontarla con quanto ottenuto con la simulazione.

Costante di tempo del circuito  =

f [Hz]

/T(j)/



f [Hz]

3. Partitore Compensato

Si consideri il circuito in figura:

|  | R1 = 1 kW C1 = 12 pF R2 = 1 kW C2 = 4 pF Per i punti a) e b) il generatore e' del tipo VPULSE. Per i punti c) e d) il generatore e' del tipo VSRC con ampiezza del segnale AC unitaria. Per il punto e) il generatore e' dapprima del tipo VPULSE, poi del tipo VSRC con ampiezza del segnale AC unitaria. |
| --- | --- |

a) Effettuare l'analisi in transitorio nell'intervallo di tempo 0 - 2 ms con un segnale (onda quadra) caratterizzato dai seguenti parametri: V1=-1; V2=1; TD=0, TR=2ns; TF=2ns; PW=0.5ms; PER=1ms. Visualizzare la tensione di uscita ai capi del condensatore e giustificarne l'andamento.

Giustificazione:

Vout(t)

t [s]

b) Quale valore deve avere la resistenza R2 affinche' la tensione in uscita sia un'onda quadra perfetta? Perche'? Ripetere l'analisi del punto a) per questo nuovo valore di R2.

R2 =

Vout(t)

c) Simulare la funzione di trasferimento nell'intervallo 100 Hz - 500 MHz e tracciare in Probe il diagramma del modulo (in dB) e della fase (P()). Calcolare la frequenza del punto a – 3dB (legata all’inverso della costante di tempo del ciruito) e confrontarla con quanto ottenuto con la simulazione. Quale e’ la frequenza dell’altro punto notevole?

f [Hz]

/T(j)/

f [Hz]



d) Simulare la funzione di trasferimento nell'intervallo 100 Hz – 500 MHz del circuito con le modifiche apportate al punto b) e tracciare in Probe il diagramma del modulo (in dB) e della fase (P()).

Giustificazione:



e) Che cosa succede se R2 = 10 kW. Ripetere l'analisi dei puntI a) e c) per il circuito cosi' modificato.

Costante di tempo del circuito  =

f [Hz]

/T(j)/

f [Hz]



Vout(t)

t [s]