## Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione

## Fondamenti di Elettronica – C. Guazzoni

Anno Accademico 2023/2024 – Laboratorio in presenza e “Tutorato Sperimentale” – Maggio 2024

Oggetto: Stadio amplificante a singolo transistore in configurazione source a massa e con degenerazione di source (misure su prototipo: polarizzazione, analisi di piccolo segnale, dinamica, non-linearita’).

Si consideri uno stadio amplificante a singolo transistore realizzato con il transistore 5LN01SP (vedi datasheet) in configurazione source a massa e source a massa con degenerazione di source, come mostrato nella figura seguente. Ci si propone di analizzare tale circuito sia mediante analisi “carta e penna”, che con misure sperimentali su prototipo. Si lascia all’iniziativa personale di realizzare successivamente a casa le simulazioni pSpice delle misure eseguite e confrontare i risultati ottenuti. Il modello Spice del transistore semplificato puo’ essere ricostruito dal datasheet sulla scorta di quanto gia’ visto.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Data l’elevata variabilita’ dei parametri del transistore ci si propone innanzitutto di caratterizzare i parametri dell’esemplare di transistore utilizzato, andando a tracciarne le caratteristiche di uscita e la transcaratteristica. Si procedera’ quindi alla determinazione del punto di lavoro desiderato per il proprio amplificatore e all’analisi di piccolo segnale. Si concludera’ l’analisi delle prestazioni del circuito studiando sperimentalmente la funzione di trasferimento dello stadio.

A. Caratteristiche del transistore

Si consideri un esemplare del transistore 5LN01SP. La resistenza RL di valore pari a 100  (0.75 W) e’ necessaria per poter misurare la corrente di drain. Si tragga indicazione dal datasheet per l’intervallo di tensioni da esplorare.

a)	Misurare e tracciare il grafico delle caratteristiche ID-VDS (VDS = 0-10V) al variare della tensione VGS. Riconoscere le regioni di funzionamento del transistore.

b)	Misurare la transcaratteristica ID-VGS del transistore fissata la tensione VDS = 5V, da questa misura ricavare l’andamento della transconduttanza gm, in funzione della corrente di drain.

B. Polarizzazione del transistore in configurazione source a massa.

Considerare un transistore 5LN01SP in configurazione source comune polarizzato attraverso un partitore di resistenze (trimmer da 200 k e una o due resistenze in serie da 100 k) e con una sola tensione di alimentazione, VDD = 10V. La resistenza di carico e' pari a Rd = 390.

a)	Calcolare il punto di polarizzazione desiderato per il circuito, sulla base delle caratteristiche misurate al punto A, selezionare il corretto valore di resistenze con il trimmer e misurare le tensioni ai morsetti del transistore e le correnti circolanti nei rami del circuito (corrente di partitore e di drain). Confrontare i risultati ottenuti con quanto atteso con conti cartacei.

C. Analisi su segnale in configurazione source a massa.

Nel circuito del punto B applicare un generatore di tensione di segnale sinusoidale in ingresso, disaccoppiando il segnale con una capacita' da 100nF. Scegliere opportunamente l’ampiezza del segnale perche’ sia soddisfatta la condizione di piccolo segnale ed il circuito resti in dinamica.

a)	Misurare l'ampiezza del segnale in uscita sul drain del transistore.

b)	Dal risultato del punto precedente calcolare il guadagno dello stadio source comune considerato alla frequenza in esame.

c)	Analizzare la risposta in uscita al variare dell'ampiezza del segnale di ingresso, ponendo particolare attenzione a misurare sia l’ampiezza dell’ansa positiva della sinusoide che di quella negativa, apprezzando al crescere dell’ampiezza la distorsione subita dalla sinusoide di uscita.

D. Funzione di trasferimento in configurazione source a massa.

Considerare nuovamente il circuito del punto C.

a)	Misurare la funzione di trasferimento tra ingresso e nodo di gate. Tracciare il diagramma di Bode del modulo e della fase. A chi sono dovute le singolarita'?

b)	Misurare la funzione di trasferimento complessiva tra nodo di ingresso e nodo di uscita sul drain. Tracciare il diagramma di Bode del modulo e della fase (in funzione della frequenza). A chi sono dovute le singolarita'?

E. Polarizzazione del transistore in configurazione source a massa degenerato.

Considerare un transistore 5LN01SP in configurazione source a massa con degenerazione di source, polarizzato attraverso un partitore di resistenze (trimmer da 200 k e due resistenze in serie da 100 k) e con una sola tensione di alimentazione, VDD = 10V. La resistenza di carico e' pari a Rd = 390. La resistenza di degenerazione sul source e’ pari a 51 , a piacere si ponga in parallelo alla resistenza di degenerazione una capacita’ da 100 nF oppure da 1µF.

a)	Calcolare il punto di polarizzazione desiderato per il circuito, sulla base delle caratteristiche misurate al punto A, selezionare il corretto valore di resistenze con il trimmer e misurare le tensioni ai morsetti del transistore e le correnti circolanti nei rami del circuito (corrente di partitore e di drain). Confrontare i risultati ottenuti con quanto atteso con conti cartacei.

F. Analisi su segnale in configurazione source a massa degenerato.

Nel circuito del punto E applicare un generatore di tensione di segnale sinusoidale in ingresso, disaccoppiando il segnale con una capacita' da 100nF. Scegliere opportunamente l’ampiezza del segnale perche’ sia soddisfatta la condizione di piccolo segnale ed il circuito resti in dinamica.

a)	Misurare l'ampiezza del segnale in uscita sul drain del transistore.

b)	Dal risultato del punto precedente calcolare il guadagno dello stadio source a massa con degenerazione di source considerato, alla frequenza in esame.

c)	Analizzare la risposta in uscita al variare dell'ampiezza del segnale di ingresso, ponendo particolare attenzione a misurare sia l’ampiezza dell’ansa positiva della sinusoide che di quella negativa, apprezzando al crescere dell’ampiezza la distorsione subita dalla sinusoide di uscita. Che cosa cambia rispetto a quanto gia’ misurato al punto C? Se si e’ posta la capacita’ in parallelo alla resistenza di degenerazione esplorare il comportamento del circuito al variare anche della frequenza del segnale in ingresso.

G. Funzione di trasferimento in configurazione source a massa con degenerazione.

Considerare nuovamente il circuito del punto F.

a)	Misurare la funzione di trasferimento complessiva tra nodo di ingresso e nodo di uscita sul drain. Tracciare il diagramma di Bode del modulo e della fase (in funzione della frequenza). A chi sono dovute le singolarita'?